眼视光技术专业毕业考核方案

医学技术系

2014年2月

一、考核目的

毕业考核是检验学生在校学习的终结性考核，学生通过在校的理论学习和临床实习，完成了教学大纲规定的学习内容。医学影像技术专业制定毕业考核大纲，全面考核学生的知识掌握程度及临床实践能力，是学生毕业前的关键考核。

二、考核对象

2014届眼视光技术专业应届毕业生49人，共分为2组，逐人进行考核。

三、考核时间

2014年4月19日下午。

四、考核地点

3号教学楼1楼113、123、125实训室。

五、监考教师

闫锡秋、耿若君负责理论考核（毕业生实习总结报告及答辩）；赵小蕊负责客观检影、主觉验光2个考核项目；乔庆军负责配镜参数测量、半框眼镜的加工制作和配装眼镜检测3个考核项目；邀请行业专家两名。

六、考核方法

结合眼视光技术专业的具体情况，参照职业资格等级考试内容制定考核内容。考核内容分理论、技能两部分。理论考核内容以实习总结报告为主，字数不少于3000字，逐人答辩，分值占毕业考核总成绩的20%。 技能考核内容应为综合技能操作，拟定五个操作项目，考核时，学生随机抽取1项进行实际操作。考核老师按照操作项目考核评分标准逐一进行现场考评，分值占毕业考核总成绩的80%。

七、考核内容及评价标准

1.考核内容

毕业生实习总结报告及答辩占毕业考核总成绩20%；专业技能考核成绩占毕业考核总成绩80%，具体内容包括客观检影、主觉验光、配镜参数测量、半框眼镜的加工制作、配装眼镜检测共5个项目。

| 序号 | 考核项目 | 考核地点 | 附院专家 | 专业教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论考核 | 3号教学楼125实训室 |  | 闫锡秋 耿若君 |
| 2 | 客观检影 | 3号教学楼123实训室123 | 张小玉 | 赵小蕊 |
| 3 | 主觉验光 | 3号教学楼123实训室 | 张小玉 | 赵小蕊 |
| 4 | 配镜参数测量 | 3号教学楼113实训室 | 乔建治 | 乔庆军 |
| 5 | 半框眼镜的加工制作 | 3号教学楼123实训室 | 乔建治 | 乔庆军 |
| 6 | 配装眼镜检测 | 3号教学楼113实训室 | 乔建治 | 乔庆军 |

2.评分标准

代号：Y-001 项目名称：  客观检影    考生姓名：

一、操作记录

每一眼的纯静态检影镜度数：

每一眼的矫正视力：

二、考核评分标准

| 项目 | 操作要求 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 确定眼睛的屈光度数 | 5 | 说不清扣5分 |  |  |
| 用品 | 检影镜、试镜架、镜片箱、皮尺 | 5 | 少一件扣2.5分 |  |  |
| 操作步骤 | 选定工作距离 | 10 | 未检查扣5分 |  |  |
|  | 非检测眼遮盖 | 10 | 做得不足，酌情扣分 |  |  |
|  | 判断宽度、破裂、剪动现象 | 20 | 做得不足，酌情扣分 |  |  |
|  | 检影加插片 | 20 | 测量结果偏差超过0.50D的扣10分 |  |  |
|  | 熟练程度 | 10 | 酌情扣分 |  |  |
| 注意事项 | 正确记录检影结果（0.25球镜，0.25柱镜，15°轴向） | 10 | 格式5分，数值5分 |  |  |
|  | 正确书写处方 | 10 | 格式5分，数值5分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

主考教师：               考试日期：   年   月    日

代号：Y-002 项目名称：  主觉验光    考生姓名：

一、操作记录

开配镜处方如下：

二、考核评分标准

| 项目 | 操作要求 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 精确地确定眼睛的屈光度数 | 5 | 说不清扣5分 |  |  |
| 用品 | 综合验光仪 | 5 | 少一件扣2.5分 |  |  |
| 操作步骤 | 调整患者：仪器高度、瞳距、屈光度数、水平珠、镜眼距、非检测眼遮盖 | 10 | 未调整一项扣5分 |  |  |
|  | 右眼的MPMVA、红绿视标检测 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
|  | JCC检测轴位、散光度数 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
|  | 左眼的MPMVA、红绿视标检测 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
|  | JCC检测轴位、散光度数 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
|  | 双眼Risley棱镜进行平衡 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
|  | 双眼MPMVA、双眼红绿检测 | 10 | 对患者指示不到位扣5分，测量方法扣5分 |  |  |
| 注意事项 | 正确记录检影结果 | 10 | 格式5分，数值5分（0.25球镜，0.25柱镜，15°轴向） |  |  |
|  | 正确书写处方 | 10 | 格式5分，数值5分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

主考教师：               考试日期：   年   月    日

代号：Y-003 项目名称：  配镜参数测量    考生姓名：

一、操作记录

被测者姓名：

1.瞳距尺测远用瞳距

单眼瞳距：    /    mm @D；双眼瞳距：    mm@D

2.瞳距尺测近用瞳距：      mm@N

3.瞳距仪测量

单眼瞳距：     /    mm @D；双眼瞳距：     mm@D

4.瞳高：      /     mm

二、考核评分标准

| 项目 | 操作要求 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 测量瞳距和瞳高的目的是在配镜时保证镜片光心正对瞳孔 | 5 | 说不清扣5分 |  |  |
| 用品 | 瞳距尺、瞳距仪、笔灯、记号笔、可升降高度的凳子 | 5 | 少一件扣2.5分 |  |  |
| 操作步骤 | 对面而坐，相距40cm | 10 | 未检查扣5分 |  |  |
|  | 调整座椅高度到视线水平 | 10 | 做得不足，酌情扣分 |  |  |
|  | 瞳距尺测远用瞳距 | 10 | 两眼的检测各5分 |  |  |
|  | 瞳距尺测近用瞳距 | 15 | 与远用瞳距测量方法相同者扣15分，思路正确，但测量不完善的扣5分。 |  |  |
|  | 瞳距仪测量瞳距 | 10 | 近用瞳距、远用瞳距各5分 |  |  |
|  | 测量瞳高 | 20 | 未验证者扣5分 |  |  |
| 注意事项 | 正确记录测量结果 | 5 | 格式不正确者扣3分 |  |  |
|  | 关机，关闭电源 | 5 | 未关闭电源者扣5分 |  |  |
|  | 整理实验器材 | 5 | 未整理者扣5分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

主考教师：               考试日期：   年   月    日

代号：Y-004 项目名称：  半框眼镜的加工制作    考生姓名：

一、操作记录

镜架的几何中心距：

瞳距：

水平移心量：

竖直移心量：

二、考核评分标准

| 项目 | 操作要求 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 镜片0D：+2．00D，0S：—1．25D，根据镜片类型设定沟槽类型、前后位置、开出沟槽。 | 5 | 说不清扣5分 |  |  |
| 用品 | 模板机，模板胚，螺丝刀、半自动磨边机、焦度计、开槽机 | 5 | 少一件扣2.5分 |  |  |
| 操作步骤 | 制作模板 | 10 | 方法5分，效果5分 |  |  |
|  | 确定加工中心、定中心 | 10 | 方法5分，效果5分 |  |  |
|  | 磨平边 | 10 | 方法5分，效果5分 |  |  |
|  | 开槽 | 15 | 确定开槽类型5分，深浅5分，开槽效果5分 |  |  |
|  | 装配 | 15 | 装不上者扣10分 |  |  |
|  | 关机，关闭水电 | 10 | 未关者扣分 |  |  |
| 注意事项 | 轴向偏差应较小 | 5 | 轴向偏差大于20度者扣5分 |  |  |
|  | 光学中心水平距离要符合要求 | 5 | 偏离2mm以上者扣5分 |  |  |
|  | 光学中心垂直互差应较小 | 5 | 偏离2mm以上者扣5分 |  |  |
|  | 外观要美观 | 5 | 有明显隙缝者扣5分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

主考教师：               考试日期：   年   月    日

代号：Y-005 项目名称：  配装眼镜检测    考生姓名：

一、操作记录

记录：球镜、柱镜、轴向、瞳距

| 眼镜编号 |  | 球镜 | 柱镜 | 轴向 | PD（瞳距） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R |  |  |  |  |
|  | L |  |  |  |  |

二、考核评分标准

教师根据操作过程及结果记录打分

| 项目 | 操作要求 | 分值 | 扣分依据 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 测量眼镜的屈光力和瞳距。 | 5 | 说不清扣5分 |  |  |
| 用品 | 焦度计、直尺、标记笔、单光眼镜 | 5 | 少一件扣2.5分 |  |  |
| 操作步骤 | 焦度计目镜调节 | 15 | 未调节者扣15分， |  |  |
|  | 把眼镜固定于载镜台上 | 15 | 放反的扣10分， |  |  |
|  | 测量右片 | 15 | 测量方法正确但用时超过5分钟的扣5分 |  |  |
|  | 测量左片 | 15 | 测量方法正确但用时超过5分钟的扣5分 |  |  |
|  | 测量眼镜的瞳距 | 15 | 尺子所测不是水平距离的扣5分 |  |  |
| 注意事项 | 正确记录测量结果 | 5 | 格式不正确者扣3分 |  |  |
|  | 关机，关闭电源 | 5 | 未关闭电源者扣5分 |  |  |
|  | 整理实验器材 | 5 | 未整理者扣5分 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

主考教师：               考试日期：   年   月    日